- 广州市增城区中医医院2026年骨伤科监护仪与治疗推车购置项目（第二次）需求文件

一、项目整体概况及要求

1.项目名称：广州市增城区中医医院2026年骨伤科监护仪与治疗推车购置项目（第二次）

2.最高限价：48000元。

3.服务期限：自合同签订之日起十五个工作日内送货。

4、验收标准：提供的医疗设备，必须符合相关的国家、行业或企业标准的合格产品，必须符合实际标准，不得是虚标。乙方保证合同医疗设备是全新、完整、未曾使用过的，并达到有效使用之目的。

5、成交人中标设备运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交人应及时安排换货，换货的相关费用由成交人承担。如成交人提供的设备不符合要求，院方有权拒收。

6、付款时间：验收合格后三个月内付全款。

7、质保期：设备保质保用期一年

保质保用期内非因院方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由成交人负责包修、包换或包退。

- 8、资金来源：财政资金

- 9、采购方式：比价

- 10、投标人需要提供设备厂家参数数据以供评审参考。

二、供应商资格

- 1、供应商必须是中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并依法取得营业执照；

- 2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目包报价(供应商出具声明函)；

- 3、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；

- 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 5、供应商只允许为独立法人或其它组织，本项目不接受联合体报价。

- 6、具有相适应且有效的《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》或《二类医疗器械经营备案登记表》（若投标人所投产品纳入医疗器械管理），所投设备具有医疗器械注册证或备案证（适用于纳入医疗器械管理的设备）。

- 四、项目内容及要求（参数要求必须都达标，否则将废除投标资格）

- 价格：元

| 采购品目及编码 | 货物名称 | 数量 | 最高单价 |  | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电监护仪 | 1 | 30000 |  | 30000 |
| A02322700 病房护理及医院设备 | 小号治疗车 | 2 | 1500 |  | 3000 |
| A02322700 病房护理及医院设备 | 中号治疗车 | 2 | 2500 |  | 5000 |
| A02322700 病房护理及医院设备 | 多功能车 | 2 | 5000 |  | 10000 |
| 合计（元） |  |  |  |  | 48000 |

- （一）心电监护仪参数要求：

1、显示器：≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，10通道波形显示。

2、主机设计：主机可同时监测：心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、体温。

3、心电监护：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP

4、心电监测算法必须采用国际公认的标准心电算法，如ST/AR ECG、Marquette 12SL ECG、Mortara ECG、Glasgow ECG等

5、心电监护：十二导联ST数值可以图形形式标记，动态观察ST段变化趋势，心肌缺血定位，指导临床治疗。

6、血氧监护：血氧饱和度监测可同时提供灌注指示和智能延迟报警。

7、数据存储：支持48小时全息波形的存储与回顾功能。不小于120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。不小于1000组NIBP测量结果。不小于1000条事件回顾。

8、无创血压：具有4种监测模式：除手动、自动、快速测量外，还具有序列测量模式（根据患者的病情设定测量次数与时间）。

（二）小号治疗车参数要求：

1、573±10mm*365±10mm*925±10mm

- 2、两层一抽

- 3、配有小长桶、物品架各一个

- 中号治疗车参数要求：

- 1、640±10mm*440±10mm*946±10mm
2、三层四抽

- 3、配有小长桶、物品架、脚踏桶各一个

- （四）多功能车参数要求：

- 1、660±10mm*460±10mm*980±10mm

- 2、五层五抽

- 3、配有多功能写字板、中控锁各一个

- 4、配有阻尼轨道、抽屉隔板、静音轮